VÝSADBA TŘEŠŇOVÉ A DUBOVÉ ALEJE – 
k.ú. KOŠICE U NEPOMĚŘIC

TECHNICKÁ ZPRÁVA

### Investor

Obec Košice

IČ: 49540858

Košice 46, 285 04 Uhlířské Janovice

V zastoupení: MVDr. Martina Nováková

### Zpracovatel

Adapto.space, s.r.o.

IČ: 17685346

V lučinách 58/21, Praha Hodkovičky, 147 00

Mgr. Zdeňka Voldánová

|  |  | Jihlava |
| --- | --- | --- |
|  |  | Říjen 2025 |

### Zhodnocení stávajícího stavu lokalit, popis lokalit

### Cílem projektu je výsadba stromů a keřů na 2 neoraných pásech v katastru obce Košice u Nepoměřic.

První plánovaná výsadba bude realizována na úseku v délce cca 320 m na pozemku p.č. 475/4 v k. ú. Košice u Nepoměřic [703419], ve vlastnictví obce Košice západně od obce. V současné době jsou na lokalitě pozůstatky původní polní cesty, cesta je však velmi zarostlá kopřivami a keři. Cesta byla pro pěší a cyklisty naposledy využívaná v 70. letech minulého století. Byla původně lemována hrušněmi, které byly pokáceny. Cesta bude v budoucnu v návaznosti na plánované pozemkové úpravy obnovena. V současné době se nevyužívá a v době vegetace je v podstatě i neprůchodná. Před realizací projektu je plánováno vyčištění lokality. Vzrostlé stromy (duby, jabloně) zůstanou v zapojení do nové výsadby aleje čítající 32 ks třešní ptačích a 18 ks keřů hlohu nebo bezu černého.

Z biologického hlediska má lokalita hodnotu jako úkryt a zdroj obživy pro hmyz, ptáky i savce. Díky jejímu umístění uprostřed intenzivně obdělávané zemědělské krajiny představuje drobné přírodě blízké stanoviště uprostřed polí zamezující větrné erozi, viz Vyhodnocení vlivu připravovaného záměru ve vztahu k přírodním hodnotám lokality (Michal Kačer, 9/2025)

Druhá výsadba je plánována na pozemku p.č. 343/1 v k. ú. Košice u Nepoměřic [703419], ve vlastnictví obce Košice jižně od obce. Místo pro budoucí výsadbu představuje cca 210 m dlouhý a 3-6 m široký travnatý udržovaný pás uprostřed zemědělského bloku orné půdy. Jedná se o polní cestu, která je v současné době využívaná k přístupu strojů na zemědělské pozemky i do lesa, cesta je využívána rovněž chodci na trase Košice-Nepoměřice.

Z biologického hlediska se jedná o lokalitu s nízkou hodnotou. Ovšem díky jejímu umístění uprostřed intenzivně obdělávané zemědělské krajiny představuje realizace výsadby drobné přírodě blízké stanoviště uprostřed polí přispívající k zamezení větrné eroze, viz Vyhodnocení vlivu připravovaného záměru ve vztahu k přírodním hodnotám lokality (Michal Kačer, 9/2025)

### Popis výsadby

- Západní lokalita na pozemku p.č. 475/4

Před samotnou výsadbou dojde k vyčištění lokality a její přípravě na výsadbu. Zásah je navržen tak, aby nebyla zmenšena obhospodařovaná plocha.

INDIVIDUÁLNÍ VÝSADBA DŘEVIN

Třešňová alej bude vysázena v pravidelném sponu po cca 9 m po jedné straně, tam, kde by byly doplněny stávající dřevinou, bude spon větší. Dále budou dosázeny sazenice hlohu obecného nebo bezu černého nepravidelně (technologie výsadby uvedena níže) mezi novou výsadbu. Celkově se jedná o 32 ks třešně ptačí a 18 ks keřů.

Je navrženo odstranění keřů (převážně trnky) v celé délce cesty, vzrostlé stromy budou ponechány.

Strom: třešeň ptáčnice (Prunus avium)		32 ks

listnaté keře 					18 ks

výběr z: hloh obecný (Crataegus laevigata), bez černý (Sambucus nigra)

Je navrženo sázet listnaté stromy s obvodem kmene 6-8 cm; rozvětvený, s balem. Kotvení bude provedeno na 3 kůly, ochrana kmene stromu proti škodám způsobených teplotními vlivy nátěrem a proti okusu zvěří pletivem, zamulčování výsadbové mísy (ideálně vlastním organickým materiálem – štěpkou). Při výsadbě je nutné provést výchovný řez. Keře budou rovněž oploceny, buď individuálně, nebo skupinově, pro výsadbu budou použity kontejnerové sazenice velikosti 40-60 cm.

Z pohledu přírodních hodnot není lokalita v současném stavu zvláště významná a odpovídá značně eutrofizovanému pozemku uprostřed polí. Místo má však velký potenciál stát se hodnotným krajinným prvkem uprostřed intenzivní zemědělské krajiny.

- Jižní lokalita na pozemku p.č. 343/1

Před samotnou výsadbou dojde k přípravě lokality na výsadbu. Zásah je navržen tak, aby nebyla zmenšena obhospodařovaná plocha.

INDIVIDUÁLNÍ VÝSADBA DŘEVIN

Dubová alej bude vysázena v pravidelném sponu po cca 12 m po jedné straně. Na dvou místech bude výsadba stromů zčásti vynechána a budou zde vysázeny vždy 4 ks keřů, hlohu obecného nebo bezu černého. Celkově se jedná o 15 ks dubu letního a 8 ks keřů.

Strom: dub letní (Quercus robur L.)		15 ks

listnaté keře 					8 ks

výběr z: hloh obecný (Crataegus laevigata), bez černý (Cornus mas)

Je navrženo sázet duby letní, obvod kmene 6-8 cm, rozvětvený, s balem. Kotvení na 3 kůly, ochrana kmene stromu proti škodám způsobených teplotními vlivy nátěrem a proti okusu zvěří pletivem, zamulčování výsadbové mísy (ideálně vlastním organickým materiálem – štěpkou). Při výsadbě je nutné provést výchovný řez. Keře budou rovněž oploceny, buď individuálně, nebo skupinově, pro výsadbu budou použity kontejnerové sazenice velikosti 40-60 cm.

Z pohledu přírodních hodnot není lokalita v současném stavu významná a odpovídá pozemku značně eutrofizovanému pozemku uprostřed polí. Místo má však velký potenciál stát se hodnotným krajinným prvkem uprostřed intenzivní zemědělské krajiny.

### Plánovaný způsob realizace

Při realizaci výsadeb a následné péče o vysazené dřeviny je zapotřebí dodržovat platné normy a předpisy:

- ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin – všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

- ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba

- ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky

- Standard péče o přírodu a krajinu SPPK A02 001:2025 Výsadba stromů

Bude použita pevná ochrana proti poškození od jelení a černé zvěře či pastvou hospodářských, polodivokých a divokých zvířat (troj-až čtyřkotvení o min. průměru smrkových kůlů 8-12 cm nebo modřínových, či dubových a akátových kůlů o průměru 6-10 cm, výška kůlu nad zemí 1,5-1,8 m, ochranný plášť z poplastovaného, či pozinkovaného pletiva bude vzdálen od vysazené dřeviny nejméně 30 cm. Keře budou rovněž oploceny, buď individuálně, nebo skupinově.

Vlastní realizace záměru nepředstavuje ani na jedné lokalitě zásah, který by se mohl negativně dotknout zájmů chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Naopak vhodná výsadba dřevin zabrání možnému rozorání původních cest a pomůže vytvořit zajímavé krajinné prvky. Zvláště důležité je to pak v krajině, kde je podobných míst velmi málo.

Realizací projektu dojde k výraznému zlepšení současného stavu ve prospěch přírodních hodnot.  Záměr povede k obnovení a zatraktivnění polních cest s doprovodnou stromovou a keřovou zelení. Tím dojde k rozšíření stanovištní i potravní nabídky pro živočichy, k zvýšení biodiverzity a dalších přírodních hodnot v lokalitě i blízkém okolí. S postupným růstem stromů a s rozvojem keřového patra budou přírodní hodnoty míst stále narůstat. Vhodně udržovaná polní cesta s doprovodnou zelení může být ideálním stanovištěm pro četné druhy hmyzu, ptáků a drobných savců, ale také pro druhy rostlin dříve typicky rostoucí na slunných mezích. Velmi pozitivní dopad bude mít záměr na krajinný ráz.

Obě cesty jsou plánované hlavně pro pěší a záměr tak bude mít i značný pozitivní společenský dopad. Zlepší se prostupnost krajiny.

### Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu bude zajištěna odbornou výsadbou a následnou péčí. Výsadba a následná péče (povýsadbový řez, kontrola chrániček, úvazků) bude provedena odbornou sadařskou firmou. Zálivka bude zajištěna investorem – obcí Košice. Výsadby i následná péče budou provedeny podle standardů AOPK – Výsadba stromů SPPK A02 001:2025.

K výsadbě jsou zvoleny vhodné druhy stromů a původní druhy keřů odpovídající stanovištním podmínkám lokality.

Počítá se s péčí nejen o mladé stromky, ale také o celkový prostor cesty. Vzhledem ke značnému zatížení pozemku živinami hrozí zarůstání buření. Proto je třeba zajistit její každoroční vysečení ve vhodném termínu. Vysečení bude zajištěno investorem – obec Košice.

### Technologické podmínky postupu prací

#### a) Příprava území

Na lokalitě A se provede před zahájením výsadby vykácení nežádoucích stromů a keřů. Na obou lokalitách si zhotovitel připraví příjezd na lokalitu a její vytyčení. V lokalitě se nenachází žádné inženýrské sítě.

#### b) Zemní práce

V lokalitě se nenachází žádné inženýrské sítě.

#### c) Výsadba dřevin

##### Technika výsadby

Výsadba stromů by měla být realizována do předem vytyčených pozic odpovídajících obvyklým sponům pro vybrané dřeviny. Spon u stromů určuje polohu jednotlivých rostlin ve výsadbě. Třešeň ptáčnice bude vysázena v pravidelném sponu po cca 9 m po jedné straně. Tam, kde by byly doplněny stávající dřevinou, bude spon větší. Dále budou dosázeny sazenice keřů nepravidelně mezi novou výsadbu. K samotné výsadbě bude zvolen termín mezi polovinou října a koncem listopadu. V případě jarní výsadby je nutné stromy doplnit zálivkou a výchovný řez se musí provést hlouběji.

Hloubení jam se provede na hloubku kořenového systému (hloubka jámy 40 cm, šířka 50 cm). Tvar jámy by měl být čtvercový pro prevenci vůči květináčovému efektu kořenů. Kořeny při výsadbě nesmí být zmáčknuty, ale volně v jamce rozprostřeny. Před výsadbou se zkrátí příliš dlouhé kořeny a odstraní se poškozené části na první rozvětvení. U balových sazenic bude hloubka výsadbové jámy vykopána dle hloubky samotného balu, aby nedošlo k utopení sazenice. Do půdy se zarazí kůly do hloubky cca 50 cm tak, aby se nehýbaly a byly dobrou oporou. Délka kůlů bude zvolena dle druhu kmenného tvaru, minimálně 200-250 cm o tloušťce smrkových kůlů 8-12 cm nebo modřínových, či dubových a akátových kůlů o průměru 6-10 cm.

Při hloubení jámy se nejprve skryje drnová vrstva 8-10 cm. Následně se další zemina vykope ve dvou vrstvách. Při zasypávání zeminou se vymění jednotlivé vrstvy tak, aby svrchní byla vespod (mimo drnové vrstvy) z důvodu obsahu dostupných živin pro kořeny a rozvoji mikrobiální aktivity. Hlína se důkladně přitlačí ke kořenům. Z přebytkové zeminy (drnové) je vhodné vytvořit mělký val po celém obvodu jámy pro případnou zálivku. Stromek by měl být v místě nasazení koruny vyvázán ke kůlům pomocí PVC/bavlněného úvazku.

Ihned po výsadbě je nutné sazenice důkladně zalít, aby byly kořeny vlhké a zároveň se tak odstranil přebytečný vzduch. Výsadbovou mísu je vhodné zamulčovat štěpkou z listnatých stromů nebo slámou. Díky zamulčování bude okolí sazenice v bezplevelném stavu, udrží se vláha a uvolní se živiny potřebné pro růst stromu a mikrobiální aktivitu.

Nezbytnou součástí výsadby je ochrana sazenic proti okusu zvěří. Ve volné krajině je vhodné u stromů použít troj-až čtyřkotvení o min. průměru smrkových kůlů 8-12 cm nebo modřínových, či dubových a akátových kůlů o průměru 6-10 cm, výška kůlu nad zemí 1,5-1,8 m, ochranný plášť z poplastovaného pletiva bude vzdálen od vysazené dřeviny nejméně 30 cm, mladé sazenice by měly být chráněny vůči poškození mrazem a korní spále. Preventivním opatřením je umístění jednoho z opěrných kůlů z jižní strany sazenice nebo provést nátěr Arboflexem. Výsadba keřů bude proti okusu chráněna individuálním nebo skupinovým oplocením z lesnického pletiva a s použitím impregnovaných dřevěných kůlů.

##### Výsadbový materiál

Pro výsadbu alejí je vhodné použít s ohledem na současné klimatické podmínky zapěstovaný listnatý strom s optimálním obvodem kmene 6-8 cm, rozvětvený, s balem. Měl by být přítomný jeden hlavní terminální výhon a minimálně 3-4 postranní větve. Sazenice keřů budou použity kontejnerové o velikosti 40-60 cm.

Na výsadbu by neměly být použity sazenice s viditelnými defekty, sazenice bez rostlinolékařského pasu, balové stromy s rozpadlým a nestabilním balem a sazenice stromů s poškozenými kosterními větvemi, či terminálním výhonem.

##### Následná péče

V předjaří po výsadbě stromů je nutné provést u všech vysazených stromů výchovný komparativní řez dle standartu AOPK k řezu stromů. Výchovný řez provádíme minimálně v prvních pěti letech pro založení vzdušné a stabilní koruny. Od druhého roku řezu vzrůstají nároky na odbornost.

V dalších letech je nutné kontrolovat funkčnost chrániček proti zvěři a stabilitu opěrných kůlů. Pravidelně by měly být povolovány úvazky, aby se kmínek nezaškrcoval. Okolí stromku by mělo být udržováno v bezplevelném stavu, mulč ve výsadbových mísách bude pravidelně doplňován. V případě dlouhodobého výpadku srážek (1 kalendářní měsíc) je vhodné provést zálivku. Zalévat spíše vydatněji méně často. V případě odumřelých jedinců bude provedena náhrada dle původního návrhu.

Výchovný řez bude proveden podle platného standardu AOPK – Výsadba stromů SPPK A02 001:2025.